УТВЕРЖДАЮ _________________

(подпись, дата)

Директор

ООО «ПС-ГРУПП Пермь»

Р.Г. Зубов

Техническое задание

к договору на изготовление и монтаж оконных и

балконных конструкций из ПВХ объекта:

«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 по адресу: Пермский край, г. Пермь,

ул. Алексеевская, 47».

Пермь 2024 год

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.6 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Изготовление и монтаж оконных и балконных конструкций из ПВХ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

Выполнить комплекс всех работ по изготовлению и монтажу оконных и балконных конструкций ПВХ дома согласно проектов: 03-23/СМП-АР1(изм.1) кроме листов №22,24,28; 03-23/СМП-АР2(изм.1) кроме листов №22,23,27. 03-23/СМП-АР1(изм.2) листы №22,24,28; 03-23/СМП-АР2(изм.2) листы №22,23,27 (архитектурные решения), 03-23/СМП-МД(изм.1), а также настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Охрана объекта осуществляется Субгенподрядчиком (ограничение доступа посторонних лиц на объект строительства). - Для приемки материалов, в т.ч. погрузо-разгрузочные работы, подрядчик использует собственных двух стропальщиков. При отсутствии стропальщиков простой крана и техники оплачивает подрядчик. - Производство работ разрешено в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00. - Срок выполнения работ с мая 2024 по сентябрь 2024 года. - Гарантийная сумма в размере 5% от общей стоимости выполнения работ (КС-2), удерживается на 12 месяцев, с момента ввода объекта в эксплуатацию. - Гарантия на выполненные работы 5 (пять) лет, с момента ввода жилого дома в эксплуатацию. - На время производства работ подрядчик устанавливает группы учёта электроэнергии, в т.ч. в бытовых помещениях. Электричество, потребленное без групп учета, не работающих групп учета или минуя группы учета, оплачивается подрядчиком по расчету Субгенподрядчика - общее потребление стройки минус показания рабочих групп учета. - Работы выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30971-2012 и СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012, 2.23.62-2012. - Величины расчетных ветровых нагрузок принимать в соответствии со строительными правилами СП20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" в актуализированной редакции СНиП 2.01.07-85*. - Свободностоящие элементы оконного блока (импосты, соединители, коробки, пилястры, штульпы) должны быть просчитаны на статические нагрузки с определением потребных моментов инерции усилителей. Для обеспечения требований прочности фактические моменты инерции усилителей должны быть выше потребных. Потребные и фактические моменты инерции усилителей следует указать в спецификации. - Светопрозрачные конструкции из ПВХ-профилей по показателю воздухо- и водонепроницаемости должны соответствовать классу А, согласно ГОСТ 23166-99. - Подоконные доски принять из ПВХ профилей не ниже класса А, маркировку принять по ГОСТ 8242-88. Использовать профиль с толщиной стенки не менее 2 мм. Размер определить после выполнения кладочных работ и фактических замеров. - Для проветривания и регулирования температурно-влажностного режима помещений, конструкции оконных блоков выполнить с поворотно-откидным регулируемым открыванием створок, а так же предусмотреть установку щелевых приточных клапанов. На Bcex оконных створках предусмотрена функция микропроветривания и замок-защита от детей по ГОСТ 23166-2021. - Откосы окон и откосы балконных дверей выполнить из ПВХ Сэндвич панелей (Типа "ОМ-Пласт" или аналогичного) белого цвета. Декоративные уголки на откосы окон всех помещений квартир устанавливает собственник помещений. - Оконные и балконные блоки из ПВХ профиля. Конструкции с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее Ro=0,72 м2 С/Вт. Несущая способность конструкций из ПВХ должна отвечать ГОСТ30674-99. - Обеспечить присутствие работников на объекте в момент передачи квартир собственникам. - Подрядчик обязан регулярно вести и предоставлять на проверку Заказчику и Генподрядчику исполнительную документацию (в т.ч. общий журнал работ). Подрядчик ежемесячно вместе с предъявляемыми к приемке работ актами КС-2, КС-3 обязан предоставлять подписанную исполнительную документацию на выполненные объемы работ. Наличие подписей ответственных (уполномоченных) представителей Подрядчика, Генподрядчика и Авторского надзора на исполнительных схемах обязательно. Приемка стеклопакетов производится после снятия пленки. - Материалы для производства работ закупает подрядчик. В стоимости материалов должна быть учтена стоимость основных материалов и прочих дополнительных не перечисленных в ценовом документе, но необходимых для производства работ согласно Проекта и Тех.задания. - Для размещения работников на строительной площадке подрядчик использует собственные бытовые помещения, которые размещаются в бытовом городке. - подрядчик обязан иметь допуск СРО. - До начала выполнения работ подрядчик представляет на согласование Субгенподрядчику технологические карты. - Приказы на ответственных лиц – ответственных за: - качественное производство работ, - технику безопасности, пожарную безопасность, электробезопасность, - освидетельствование скрытых работ, - оформление исполнительной документации в ходе выполнения работ. 22. Вызывать технический надзор Застройщика и авторский надзор за 2 дня до освидетельствования скрытых работ.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Требования к персоналу подрядчика: 1. К работе допускаются: - сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации; - сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет; - сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев. - должны иметь чистый, опрятный внешний вид; - в случае привлечения к работам лиц - не граждан РФ, предоставить комплект документов, предусмотренных законодательством РФ для указанной категории работников. 2. Работник подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается; 3. Курение допускается только в специально отведённых местах; 4. Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте; 5. Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях; Требования к охране труда: - Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты; - Выполнять требования Субгенподрядчика по охране труда и безопасности труда, являющиеся приложением к договору; Штрафы: - Срыв промежуточных этапов выполнения работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от подрядчика - первые пять календарных дней 5000 руб, с шестого дня 10 000 рублей в день. При срыве сроков производства работ подрядчиком, Субгенподрядчик в праве передать поручаемые работы другому Подрядчику (в полном объеме или определенный этап/этапы). - Не выполнение или игнорирование, в срок до трех рабочих дней, замечаний Застройщика, Субгенподрядчика, представителей авторского надзора, государственного строительного надзора – 50 000 руб (за каждый эпизод). - Отсутствие представителя подрядчика на еженедельном оперативном совещании и невыполнение протокольных поручений - 50 000 руб. (за каждый эпизод). - Нарушение техники безопасности ведения работ – 10 000 руб (за каждый эпизод); - Курение в не положенном месте – 5 000 руб; - За единичный случай появления сотрудника в стадии алкогольного, наркотического опьянения на строительной площадке – 10 000 руб, в случае повторного прецедента – удержание 10% от месячной суммы выполнения, согласно КС 2; - В случае невыполнения или игнорирования замечаний контролирующих лиц к содержанию рабочих мест или нарушении требований к складированию строительного или бытового мусора – 10 000 руб (за каждый эпизод). Контролирующие лица: - Представитель технического надзора Застройщика; - Представитель Субгенподрядчика; - Представитель авторского надзора; - Представитель государственного строительного надзора. Стоимость работ включает в себя: - Материалы для производства работ закупает подрядчик. В стоимости материалов должна быть учтена стоимость основных материалов и прочих дополнительных не перечисленных в ценовом документе, но необходимых для производства работ согласно Проекта и Тех.задания. - Перед изготовлением оконных блоков произвести обмеры для уточнения фактических размеров проемов (после выполнения кладочных работ), силами предприятия изготовителя. Согласовывает конфигурацию и открывание с представителем Заказчика. - Цвета всех конструкций отличных от белого выполнить ламинированием с наружной стороны, цвет ламинации RAL 7024. - Фурнитура в полной обвязке Rotoline, Maco Harmony, Hoppe Tekla, Siegenia, предусмотреть дополнительные зацепы в зоне петель, задние угловые переключатели с дополнительной ответной планкой у верхней петли, уплотнитель оригинальный. Шаг точек крепления открывающихся элементов (точек прижима) не более 500 мм. Цвет согласовать с Заказчиком. - Во время монтажа необходимо разрезать конструкцию (по указанию представителя заказчика не более 3 шт.) для идентификации армирования. - Учесть устройство временной защиты стеклопакетов пленкой с 2-х сторон и снятие этой пленки с наружной стороны после завершения наружной кладки облицовочного кирпича, с внутренней стороны после завершения штукатурных и работ по стяжке пола. Защитную клеевую пленку с профиля снимать совместно с временной защитой стеклопакетов. - Отливы выполнить из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Цвет и внешний вид отлива согласовать с Заказчиком. Обеспечить одинаковый свес отлива за плоскость фасада. Пленку с отливов снять после завершения наружной кладки облицовочного кирпича. - Перед началом работ по изготовлению и монтажу оконных/балконных блоков разработать и согласовать с Заказчиком/проектной организацией все узлы крепления и монтажных швов, в узлах указать формулу применяемых стеклопакетов с указанием производителя стекла и марку применяемого профиля. - В стоимость работ должны входить мероприятия по защите теплоизоляционных слоев монтажных швов оконных конструкций от воздействия ультрафиолетовых лучей при возникновении технологических перерывов между монтажом окон/устройством монтажных швов и отделкой фасадов. - В стоимость работ входит участие подрядной организации в комиссии по передаче объекта управляющей компании и собственникам долевого участия. - В стоимость работ входит подготовка оконных конструкций (чистка стеклопакетов, ПВХ профиля, подоконников, откосов и регулировка фурнитуры) перед передачей квартир собственникам. - В случае выявления отклонений от проектных решений, нарушений требований нормативной документации, Подрядчик обязан устранить замечания за свой счет. Материалы, необходимые для устранения замечаний, приобретаются Подрядчиком за свой счет. - Нести ответственность за ущерб, причиненный действиями своих сотрудников (приведение в негодность материалов, конструкций). В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению берет на себя Подрядчик. При приемке этажа по акту приема-передачи для выполнения работ по договору, Подрядчик несет полную ответственность за смонтированные ранее и в период производства работ конструкции (окна, двери и т.д.) и инженерные системы. - При выявлении необходимости выполнения работ сверх проектных, ввиду изменения рабочей документации или по требованию Заказчика (Генподрядчика), составляется 3-х сторонний Акт о выявлении дополнительных работ с утверждением Заказчиком, Генподрядчиком и Подрядчиком, с указанием причин возникновения выявленных дополнительных работ. - Заказчик оставляет за собой право исключить некоторые объемы/ виды работ из ценового документа и провести на них отдельную процедуру тендера, предварительно проинформировав участника. - В стоимости монтажных работ должна быть учтена стоимость монтажа всех конструкций согласно проекта, а так же стоимость крепежных и расходных материалов необходимых для выполнения данных работ (в т.ч. связи, пена, дюбели, анкер-гильзы, саморезы, болты, гайки, шайбы, монтажные пластины, герметик, лента ПСУЛ, нащельники из окрашенной оцинкованной стали и прочее). - При выполнении работ обеспечить строгую межэтажную вертикальность монтажа оконных конструкций со стороны фасада и горизонтальность монтажа конструкций в границах одного этажа. Требования к оконным и балконным блокам: - пятикамерный ПВХ-профиль с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом толщиной не менее 70 мм. Цвет профиля оконных и дверных (балконных) блоков согласовать с Заказчиком. Ручки для открывания оконных створок и балконных дверей располагать в средней части, по высоте, открывающегося элемента, место установки отдельно согласовать с Заказчиком. - Толщина армирования профиля - согласно техническому каталогу профильной системы, не менее 1,9 мм. - Двухкамерный мультифункциональный стеклопакет. - Оконные(балконные) ручки - Rotoline, Maco Harmony, Hoppe Tekla, Siegenia. - Приточный оконный клапан – AIR-BOX COMFORT (или аналог), установить 1 шт. на квартиру, в окне кухонной зоны, в случае если за кухней расположена лоджия, приточный клапан установить в другой комнате с наибольшей квадратурой. - Вид замка безопасности, на оконные конструкции с поворотно-откидным механизмом, и необходимое количество перед их закупом согласовать с Заказчиком. - На балконных дверях установить ручку- скобу с наружной стороны в цвет профиля и фиксирующий механизм. - Подоконные доски выполнить из пластика толщиной 20 мм, ширину принять с учетом выступа за край оштукатуренной стены на 20мм, цвет – белый по ГОСТ 30674-99. Подоконники укомплектовать заглушками. На подоконниках не допускается "волнообразная" поверхность, неровности. Пленку с подоконных досок снять после завершения штукатурных и работ по стяжке пола. - Откосы из двухсторонних ПВХ сэндвич-панелей, толщиной 10 мм, с дополнительным утеплением откоса на ширину 150 мм монтажной пеной, монтаж откосов должен выполняться без применения стартовых планок. - Обеспечить тепловизионную проверку всех установленных конструкций и монтажных швов по окончанию монтажа. - По просьбе Заказчика выполнить вскрытие 3 участков откосов и подоконников оконных (балконных) блоков на каждом этаже для проверки качества выполненных работ. - Предусмотреть дополнительный паро-гидроизоляционный слой согласно ГОСТ 30971-2012. - При устройстве дополнительного паро-гидроизоляционного и пароизоляционного слоев использовать пароизоляционную ленту. - Обеспечить дополнительную герметизацию горизонтальных и вертикальных швов на торцевой поверхности кладки из газобетонного блока в зоне монтажа откосов и подоконной доски. - В стоимости работ учесть устройство горизонтальных закладных деталей (металлических пластин) для опирания оконного блока в слоистой кладке. - Оконные и дверные блоки должны соответствовать ТСН 23-345-2003УР. Rо≥0,72 м2 С/Вт. (обязательно приложить подтверждающий теплофизический расчет); изоляция воздушного шума транспортного потока - не менее 26 дБа; класс звукоизоляции - не ниже БП, c вентиляционными клапанами. - приобретение и доставка материалов и оборудования в т.ч. до места производства работ. - Ежедневная очистка площадки, переданной в работу, от строительного и бытового мусора, а также мойка колес выезжающего автотранспорта с территории стройплощадки; - Погрузо-разгрузочные работы, в т.ч. перемещение материалов на строительной площадке и этажах; - Освобождение этажа (этапа) от лишнего материала. - Объемы работ для процентования принимаются по фактически выполненным объемам работ поэтапно. Этап – один этаж, одной секции. - Разработки исполнительной документации в 3 экз. бумажном носителе и 1 экз на электронном носителе (формат pdf , dwg): - реестр исполнительной документации; - приказ на ответственных лиц; - акты освидетельствования скрытых работ; - исполнительные схемы (с указанием всех размеров и отклонений) с отметкой производителя работ и геодезиста; - паспорта, сертификаты и др. документы на материалы; - действительные сертификаты соответствия ГОСТам на материалы и изделия, используемые при выполнении работ, заверенные печатью и подписью ответственного лица; - протоколы, акты испытаний; - журнал производства работ; - другие документы, предусмотренные ПД и техническими регламентами. 40. Фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, складские затраты, затраты на содержание строительной площадки, зимние, стесненность, затраты на вывоз мусора; - Субгенподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов по форме КС 3 - В случае выявления недостатков в работах, выполненных и не устраненных подрядчиком в течение 5 календарных дней с их выявления, Субгенподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания. - Расчёт по Договору, оплата этапов работ производится Субгенподрядчиком в порядке и сроки, согласно условий договора с победителем, предложившему лучшие условия исполнения договора. - Субгенподрядчик имеет право удержать возмещение электроэнергии, штрафы, пени, убытки из оплат подрядчику. - Акты выполненных работ ф. КС-2 без исполнительной документации не рассматриваются. Нормативные ссылки: - СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства» - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» - РД 11-02-2006 «Теребования к составу и ведению исполнительной документации при строительсве»

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг 1. Исполнитель предоставляет Субгенподрядчику гарантию на выполненные работы, 5 (пять) лет

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

1. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

- Наличие в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ: - Руководство: директор, производитель работ по монтажу систем вентиляции с опытом работы не менее 3 лет - Инженерно-технический персонал с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведение данных работ: - Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.). - Постоянное присутствие уполномоченного представителя производителя работ на объекте строительства во время производства работ.

Подраздел 3.6 Специальные требования

- Дополнительно передать 5 (пять) комплектов оконных ручек и фурнитуры, для замены в случае повреждения. - Регулировка оконных и балконных дверных конструкций выполняется к моменту передачи по КС2, КС3, а также перед передачей собственнику. - Предоставить рекомендации по эксплуатации и обслуживанию оконных и балконных дверных конструкций. - Выполнить демонтаж подставочных профилей под окна и запенить демонтируемые участки шва.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Качественное предоставление услуг в согласованные сроки; - Участник тендера, готовый взять в зачет выполненных работ объекты недвижимости, будет иметь преимущество при подведении итогов лучших КП

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать требованиям проекта, ГОСТ и СП (СНиП).

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

1. Контактное лицо от Субгенподрядчика: Зубов Роман Геннадьевич т. 89638830229; 2. Настоящее ТЗ, не содержит исчерпывающего перечня условий работ. Окончательные условия согласовываются сторонами в договоре подряда.